От суммирования PZ до разделения волнового поля, получения зеркального изображения и деконволюции вверх-вниз: эволюция обработки данных донной сейсморазведки

Серджио Грион (Sergio Grion), компания «CGGVeritas»

Краткая информация

Данная статья обсуждает нынешние тенденции обработки данных донной сейсморазведки (OBS). Здесь описываются и обсуждаются современные методы промышленной обработки продольных волн, к которым также приводятся примеры с использованием смоделированных (искусственных) и реальных данных. Обсуждение освещает эволюцию методов обработки с момента создания по настоящее время. Вначале, специализированная обработка OBS была направлена только на ослабление ревербераций в водной толще. Позже, процесс обработки продвинулся в сторону более целостного подхода по разделению волнового поля, и появились новые области применения, такие как более усовершенствованная калибровка P (по давлению) и Z (вертикальной составляющей), деконволюция вверх-вниз, а также построение зеркального отображения. Переход этих областей применения к установившейся практике все ещё продолжается, но быстро прогрессирует, опираясь на теоретическую точность и качество практических результатов по данным полевых наблюдений.

Введение

При получении данных донной сейсморазведки обычно используются гидрофоны и  трёхкомпонентные (3-С) геофоны или акселерометры, встроенные в донный кабель (ОВС) или в отдельные донные концевые узлы (OBN). Полученные в результате записи давления и компонентов движения частиц полного упругого волнового поля расширяют объем анализа сейсмических данных и их интерпретации за пределы обычных информационных приложений сейсмоприемных кос. Существуют две основные категорий областей применения многокомпонентной обработки данных: обработка обменных волн и усовершенствованная обработка продольных волн.  Данная статья посвящена последней, и больше, в частности, её эволюции от 1990-х годов по настоящее время.

Когда одновременно записывают давление P и вертикальную скорость частиц Z, упругое волновое поле можно разделить на его восходящую и нисходящую части. В 1990-х годах работы по переработке обычно игнорировали нисходящее упругое поле и фокусировались только на восходящих волнах. В зависимости от уровня разделения, восходящие волны не содержат кратноотраженных волн со стороны приемников и способствуют дальнейшей обработке и традиционному воспроизведению изображений. Однако, нисходящие волны имеют важные возможности применения. Зеркальное отображение нисходящих волн предполагает более широкий охват подповерхностной зоны, чем традиционные миграции восходящих волн. Кроме того, деконволюция вверх-вниз сочетает в себе оба волновых поля для полного удаления влияний свободной поверхности воды. Рис.1 показывает используемый в настоящее время новейший выбор вариантов по обработке, которые используют разделение восходящих и нисходящих волн. Выбор уровня разделения, чуть ниже или чуть выше морского дна, разъясняется в следующем разделе.

Разделение ниже

Разделение выше

Вверх

Вверх, Вниз

Вниз

Демультиплексация со стороны источника

Деконволюция вверх-вниз

Демультиплексация 2-го и более высоких порядков

Традиционное получение изображения

Традиционное получение изображения

Получение зеркального изображения

Рисунок 1 Разделение волнового поля чуть ниже морского дна ослабляет кратноотраженные волны со стороны сейсмического приемника, но для ослабления кратноотраженных волн со стороны источника требуется дополнительная обработка. В качестве альтернативы, после разделения выше, процесс деконволюции вверх-вниз удаляет все кратноотраженные волны. Зеркальное изображение нисходящего волнового поля обеспечивает лучшее освещение в случае с немногочисленными приемниками. Отображается только волна-спутник приемника, следовательно, кратноотраженные волны 2-го и более высокого порядка должны быть ослаблены.

Разделение волнового поля

На протяжении 1980-х годов и большей части 1990-х годов разделение волнового поля для промышленных целей было направлено только на устранение кратноотраженных волн. По этой причине рассчитывалось только восходящее волновое поле, а процесс разделения волнового поля было принято называть «Суммирование PZ» (За примерами обращайтесь к Barr and Sanders (Барр и Сандерс), 1989). Этот термин дает прямую ссылку на расчёт восходящего волнового поля в виде суммы, после соответствующего  взвешивания  компонентов P и Z , но не учитывает расчёт в равной степени важного нисходящего волнового поля, который можно получить как взвешенную разность P и Z.

В 1990-е годы разделение волнового поля стало более точно формализованным, и были разработаны более продвинутые методы калибровки PZ. (Амундсен, 1993 г.; Субарас, 1996 г.; Шалквик и др., 1999 г.; Осен и др., 1999 г.). Разделение волнового поля можно рассматривать как  возникающее  чуть-чуть ниже или чуть-чуть выше морского дна. На Рис.2 имеются два добавления к Uнад, одно от земли (правая сторона), а другое от колебания морского дна (левая сторона). Однако, разделение волнового поля на месте чуть ниже морского дна, рассчитывает Uпод, которое не содержит компонента колебаний морского дна.

Чуть выше

Чуть ниже

над

над

над

под

под

под

Рис. 2 Восходящие и нисходящие волны чуть выше и чуть ниже морского дна. Левая часть диаграммы учитывает волны, прибывающие к  приемнику на морском дне сверху, такие как, к примеру, первый приход прямой волны, или кратноотраженная волна от морского дна. Такая волна просто ниспадает вниз чуть ниже морского дна, но чуть выше морского дна она создает отражение и, следовательно, считается одновременно восходящей и нисходящей. Аналогично этому, правая часть диаграммы учитывает волны, поступающие снизу, такие как однократная волна, кратноотраженные волны со стороны источника или внутренние кратноотраженные волны. Такая волна просто идет вверх чуть выше уровня морского дна, но является, как восходящей, так и нисходящей чуть ниже уровня.

Деконволюция вверх-вниз

После того, как зарегистрированное волновое поле разделено на восходящую и нисходящую части, для ослабления всех кратноотраженных волн от свободной поверхности и одновременного изменения формы записи данных, можно использовать деконволюцию вверх-вниз.  Кроме того, ослабляется общее воздействие водной толщи с важными последствиями для четырёхмерной обработки (Ванг и др. 2010b). Хорошо известна теория использования деконволюции вверх-вниз в отношении поверхностно-связанных кратноотраженных волн от морского дна в горизонтально-слоистой среде (см. к примеру, Соннеланд и Берг, 1987). Амундсен (2001) подробно обсуждает метод и расширяет его до более сложной геологии. Этот простой подход деконволюции неявно предполагает одномерную землю (т.е. горизонтально-слоистую среду). С другой стороны, практический опыт неоднократно доказывал, что метод надежен при наличии структуры. Ванг и др. (2010) недавно исследовали причины этого успеха при нарушении допусков.

В качестве примера рассмотрим массив конечно-разностных модельных данных, представленный у Ванга и др. 2010г.  Он содержит 170 узлов OBS на глубинах между 1375 и 1837 м, а также 1280 пунктов взрывов. Пункты взрывов и регистрация приемниками находятся на глубине 12,5 м и 100 м соответственно. Морское дно полого наклонённое, со средним углом наклона в 1,6 градусов, но имеется значительная структура разреза. Восходящие и нисходящие волны чуть выше морского дна показаны на Рис. 3c и 3d. После разделения волнового поля следующим шагом является деконволюция нисходящих волн от восходящих волн для каждого приемника. Результат деконволюции вверх-вниз ясно показывает, что все кратные волны от свободной поверхности успешно и полностью удалены (Рис. 3e). Для проведения процесса сравнения данные также обрабатываются с помощью традиционного суммирования PZ (Рис. 4).

Получение зеркального изображения

Нисходящее волновое поле чуть выше морского дна не содержит каких-либо первичных отраженных волн. Однако, нисходящие волны-спутники отскакивают от тех же отражающих границ, как и первичные продольные волны.

Время (сек)

Рис.3 на  a) и b) показаны выборка гидрофонов (P) и общего приемника откалиброванных вертикальных составляющих скорости частиц (Z). Оси синфазности M1 и M2 это кратноотраженные морские волны первого и второго порядка. Восходящие и нисходящие волновые поля чуть выше морского дна показаны на  c) и d). Обратите внимание, что восходящее волновое поле содержит как первичные, так и кратноотраженные волны, тогда как нисходящее волновое поле содержит только кратноотраженные волны. Результат деконволюции вверх-вниз показан на e). Нисходящее волновое поле выступает как успешный многомерный оператор деконволюции для восходящих волн.

ОГТ

Глубина (км)

Глубина (км)

ОГТ

Рис. 4 Накопленные разрезы после глубинной миграции для вертикальной составляющей  a),  гидрофона b), традиционного подхода суммирования PZ c), и деконволюции вверх-вниз d). Стрелки указывают на оси синфазности кратных волн, а кружки выделяют зону, где имеется тенденция концентрации энергии кратных волн,  что создает нежелательные искажения. Для наглядности кратные волны  к данным в  a) и b) не применены. Суммирование PZ в  c) получено путем миграции восходящего волнового поля чуть ниже морского дна, без применения дополнительной демультипликации со стороны источника.

На самом деле, поверхность моря действует как зеркало, отражающее изображение структуры разреза, и для «зеркального отображения» могут быть использованы волны-спутники приемника (Грион и др., 2007). Данный подход отображения подходит для любых сейсморазведочных работ с использованием узлов или кабелей со значительным разделением кабеля. В любом случае, геометрия системы наблюдений в целом характеризуется разбросанным и локализованным  распространением приемников в связи с более широкой и плотной сеткой пунктов взрывов. При такой геометрии нисходящие волны обеспечивают лучшее освещение подповерхностного профиля, чем восходящие волны, особенно в случае с неглубокими волнами. Другими словами, зеркальное отображение допускает смещение в получении данных со стороны приемников к стороне пунктов взрывов. Это важный фактор для донных операций, где применение приемника значительно дороже и трудоемко, чем использование пневматических пушек на поверхности моря.

Получение зеркального отображения не ограничивается  каким-то определенным алгоритмом получения изображения, его можно использовать в процессе NMO (нормального приращения времени) и суммирования для быстрого регулирования качества уровней шумов и тактовых дрейфов автономных узлов OBS. Его также можно использовать для миграции при помощи любого алгоритма. Более точное освещение, которое обеспечивает данный метод, приведено в качестве примера на Рис. 5. Зеркальное отображение этих данных подробно обсуждается в материалах  автора Дэш и др., 2009.

В существующей практике зеркальное отображение использует не всё нисходящее волновое поле, а только кратноотраженную волну первого порядка, иногда, также называемую как волна-спутник приемника. Таким образом, после разделения волнового поля, кратноотраженные волны второго и более высокого порядка должны быть устранены из нисходящего волнового поля. Для этого можно использовать алгоритмы обычной демультиплексации. Однако, при более сложных сценариях  подход SRME (подавления кратноотраженных волн, связанных с поверхностью), обсуждаемый в книге под авторством Пика и др. (2006), может предоставить существенные преимущества и, как правило, предпочтительнее.

Номер трассы

Номер трассы

Глубина (км)

Глубина (км)

Рис. 5 На дне океана были успешно развернуты семь OBS при средней глубине примерно 1300 м с переменной величиной  продольного разделения (100-300 м). Данные были получены над прибрежными островами Ванкувер материковой окраины  Северной Каскадии, в Британской Колумбии, Канада. Линия OBS составила 1 км в длину, тогда как линия ПВ составила 15 км в длину. При зеркальном отображении, освещение в основном определяется протяженностью линии ПВ, и таким образом,  обширнее, чем для традиционных изображений. При традиционном изображении освещение, главным образом, определяется  протяженностью линии приемников.

Заключение

Суммирование PZ  направлено на  ослабление кратноотраженных волн со стороны приемников и широко используется в промышленности.   Оно содержит расчёты восходящего волнового поля чуть ниже морского дна. В последнее время,  также возникло множество областей применения для нисходящего волнового поля, а обработка данных, полученных на дне океана, сместилась в сторону более целостного подхода по разделению волнового поля. После разделения волнового поля деконволюция вверх-вниз является эффективным и автоматическим методом демультиплексации кратноотраженных волн от свободной поверхности воды и изменения формы записи, имеющих большое значение для четырёхмерной обработки данных. Кроме того, зеркальное отображение нисходящих волн позволяет увеличить освещенность недр и быстро становится стандартом для сбора данных OBS.

Благодарность от авторов

Автор выражает благодарность компании Chevron за составление модельных данных, использованных в данном документе и за разрешение на публикацию результатов.

Данные по Каскадии (Cascadia) публикуются с разрешения Университета провинции Виктория, Британская Колумбия, Канада, обработка была произведена компанией «CGGVeritas».  В заключение, автор хотел бы поблагодарить Ричарда Бейла (Richard Bale), Ай Ванг (Yi Wang) и Шуки Ронена (Shuki Ronen) за множество интересных обсуждений и за рассмотрение данной публикации.

Справочные документы

Amundsen, L., 1993, Wave number-based filtering of marine point-source data, Geophysics, (Л. Амундсен, 1993 г., Фильтрация данных из морских точечных источников на основе волновых чисел, Геофизика), 58, 1335-1348.

Amundsen, L., 2001, Elimination of free-surface related multiples without need of a source wavelet, Geophysics, 66, 327-341. (Л. Амундсен, 2001 г., Устранение кратноотраженных волн, связанных со свободной поверхностью без необходимости в импульсе источника, Геофизика. 66, 327-341).

Barr, F. J. and Sanders, J. I., 1989, Attenuation of water-column reverberations using pressure and velocity detectors in a water-bottom cable: 59th SEG Annual Meeting, 653- 655. (Ф.Дж, Барр и Дж. Ай. Сандерс, 1989 г., Подавление ревербераций в водной толще с использованием датчиков давления и сейсмографов, определяющих скорость, в донном океаническом кабеле) 59-е ежегодное совещание SEG (Общества Специалистов по разведочной геофизике).

Dash, R., Spence, G., Hyndman, R., Grion, S., Wang, Y., Ronen, S., 2009, Wide-area imaging from OBS multiples, Geophysics, 74, Q41-Q47 (Р. Дэш, Дж. Спенс, Р. Хайндман, С. Грион, Ай. Ванг, С. Ронен, 2009г., Отображение обширного района из кратных волн OBS, Геофизика, 74, Q41-Q47).

Grion, S., Exley, R., Manin, M., Miao, X., Pica, A., L., Wang, Y., Granger, P., and Ronen, S., Mirror imaging of OBS data, First Break, Vol. 25, No. 11, November 2007. (С. Грион, Р. Эксли, М. Мэнин, Кс. Миао, Э. Пика, Ай. Ванг, П. Грейнджер и С. Ронен, Зеркальное изображение данных OBS, Первое вступление волны, Том 25, №11, ноябрь 2007г.).

Osen, A., Amundsen, L., and Reitan, A., 1999, Removal of water-layer multiples from multicomponent sea-bottom data: Geophysics, 64, 838-851. (Эй. Осен, Л. Амундсен и Эй. Рейтан, 1999 г., Устранение кратных волн водной толщи из многокомпонентных данных от морского дна).

Pica, A., Manin M., Granger P.Y., Marin D., Suaudeau E., David B., Poulain G., and Herrmann P., 3D SRME on OBS data using waveform multiple modeling: 76th SEG Annual Meeting, 2659-2663. (Эй. Пика, М. Мэнин, П. Ай. Грейнджер, Д, Марин, И. Суодо, Б. Дэвид, Г. Пулейн и П. Херманн, трехмерное SRME (подавление кратных волн, связанных с поверхностью) по данным OBS при помощи моделирования форм импульса кратноотраженных волн: 76-е Ежегодное Совещание SEG).

Sonneland, L. and Berg, L., 1987, Comparison of two approaches to water layer multiple attenuation by wave field extrapolation, 57th Meeting, Society of Exploration Geophysicists, Expanded Abstract, 276-277. (Л. Сонненланд и Л. Берг, 1987 г., Сравнение двух подходов по подавлению кратноотраженных волн водной толщи путем экстраполяции волнового поля, 57-е Совещание Общества Геофизиков-Разведчиков, Извлеченные Выдержки).

Schalkwijk, K. M., Wapenaar, C. P. A. and Verschuur, D. J., 1999, Application of two-step decomposition to multicomponent ocean-bottom data: Theory and case study: J. Seism. Expl., 8, 261-278. (К.М. Шалквик, С. П. А. Вапенаар, и Д, Дж. Вершуур, 1999 г., Применение двухступенчатого разложения к многокомпонентным данным от морского дна: Теория и изучение конкретных случаев).

Soubaras, R., 1996, Ocean bottom hydrophone and geophone processing: 66th Meeting, Society of Exploration Geophysicists, Expanded Abstract, 24-27. (Р. Субарас, 1996 г., Донная обработка гидрофоном и геофоном: 66-е Совещание, Общество Геофизиков-Разведчиков, Извлеченные Выдержки, 24-27).

Wang, Y., Grion, S., Bale, R., 2010, Up-down deconvolution in the presence of subsurface structure, 72nd EAGE meeting, Expanded Abstract D001. (Ай. Ванг, С. Грион, Р. Бэйл, 2010 г., Деконволюция вверх-вниз при наличии (подземной) структуры разреза, 72-е Совещание EAGE, Извлеченные Выдержки D001).

Wang, Y., Bale, R., Grion, S., 2010b, A new approach to remove the water column effect from4-D ocean bottom data, 80th SEG Annual meeting. (Ай. Ванг, Р. Бэйл, С. Грион, 2010b, Новый подход по удалению воздействия от морского дна из четырёхмерных данных от морского дна, 80-е Ежегодное Совещание SEG.